附件2：

电热水器产品标识要求

| 序号 | 标识内容 | 判定方法 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量检验合格证明 | 有或无 | 《产品质量法》第二十七条第一项 |
| 2 | 中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 | 有或无 | 《产品质量法》第二十七条第二项 |
| 3 | 产品执行标准号 | 有或无 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十四条第一项 |
| 4 | 强制性产品认证标志（“CCC”） | 有或无 | 《认证认可条例》第二十八条 |
| 5 | 伪造、冒用认证标志 | 是否真实。 认证信息通过国家数据库http://cx.cnca.cn/查询 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十三条第二款第六项 |
| 6 | 获证产品及其销售包装上标注认证证书所含内容的，应当与认证证书的内容相一致 认证证书内容： （一）认证委托人名称、地址； （二）产品生产者（制造商）名称、地址； （三）被委托生产企业名称、地址（需要时）； （四）产品名称和产品系列、规格、型号； （五）认证依据； （六）认证模式（需要时）； （七）发证日期和有效期限； （八）发证机构； （九）证书编号； （十）其他需要标注的内容。 | 是否一致。 认证信息通过国家数据库http://cx.cnca.cn/查询 | 《强制性产品认证管理规定》第二十三条 |
| 7 | 每台电热水器的主体上应有标志，标志上应有： a) 额定电压或额定电压范围，单位为伏（V）； b) 电源性质的符号，标有额定频率的除外； c) 额定输入功率，单位为瓦（W）或额定电流，单位为安（A）； d) 制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志； e) 型号或系列号； f) 防水等级的IP代码 g) 额定压力，单位为Pa（水箱式热水器除外） 裸露元件式热水器还应标有： h)水的电阻率不得低于……Ω·cm 储水式热水器还应标有： i)额定容量，单位为L 本部分内容应使用简体汉字写出。 | 有或无，是否正确。 注：1.快热式热水器应标注IPX1及以上代码。 2.裸露元件式热水器的最小额定频率为50Hz。 3.室外安装的储水式热水器应标注IPX4及以上代码，其余储水式热水器应标注IPX1及以上代码。 | GB 4706.1—2005 7.1、7.13、7.15 GB 4706.11—2008 7.1 GB 4706.12—2006 7.1 |
| 8 | 8.1 热水器的使用说明应包括下述内容： “如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换”、“如果电源软线损坏,为了避免危险,应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换”或“电源软线不能更换,如果软线损坏,此热水器应废弃”。 8.2 敞开式热水器的说明书还应说明： “出口不得连接到非规定的任何水龙头或接头上”或“出口要保持敞开，不得将其与水龙头或说明规定以外的配件连接” 8.3 带喷头使用的敞开式热水器（快热式热水器类）的说明书还应说明： “喷头必须定期除垢” 8.4 快热式热水器的使用说明还应包括： “如果热水器中的水有可能结冰，则禁止给热水器接通电源”（如果装有水流开关，则不需要此警示） 8.5 水槽供水式热水器（储水式热水器类）使用说明应含有以下警告内容： “警告：不要将任何压力释放装置与热水器的通气管连接” 本部分内容应使用简体汉字写出。 | 有或无，是否正确。 | GB4706.1—2005 7.12.5、7.13 GB 4706.11—2008 7.12、7.12.1 GB 4706.12—2006 7.12.1 |
| 9 | 出口敞开式热水器（储水式热水器类）靠近出口处应标有以下警告内容的说明： 警告：该出口要保持敞开，不得将其与水龙头或其他非制造厂推荐的配件连接。 本部分内容应使用简体汉字写出。 | 有或无，是否正确。 | GB4706.1—2005 7.13 GB 4706.12—2006 7.1 |
| 10 | 电子电气产品有害物质限制使用标志（标志Ⅰ或标志Ⅱ） 标志Ⅰ表示产品不含有害物质，由美术体的“e”和两段带有箭头的线条形成一个循环的圆构成，通常为绿色； 标志Ⅱ表示产品中含有某些有害物质，由一个阿拉伯数字和两段带有箭头的线条形成一个循环的圆构成，通常为橙色；阿拉伯数字代表环保使用期限。 标志应直接标识在产品上、或标识于产品说明中，或采用数码格式标识 | 有或无，是否正确。 | 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》第十四条 SJ/T 11364-2014 6.1 |
| 11 | 产品标识了标志Ⅱ，则应在产品说明中用表格的形式列明所含有害物质的名称及含量 表格内容包括“部件名称、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）”及上述有害物质的含量 有害物质含量用“〇”或“×”表示 | 有或无，是否正确。 | 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》第十三条 SJ/T 11364-2014 6.2 |
| 12 | 产品标识了标志Ⅱ，则生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。生产日期宜标识在产品或产品包装上，标注格式可以采用年、年周、年月、年月日等； 采用产品序列号、商品条码等标注方式，生产者或进口者应提供必要的生产日期查询服务。 | 有或无 | 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》第十三条 SJ/T 11364-2014 6.3 |